Руководство пользователя

Сетевые видеорегистраторы Tigris

В данной серии регистраторов установлена операционная система Linux и используется прогрессивный формат сжатия видео H.264, для аудио используется формат сжатия G.711. Все регистраторы поддерживают передачу видео и звука по сети.

Оглавление:

- Начало работы

  - Установка жесткого диска

  - Включение

1.3 Выключение

1.4 Авторизация

- Настройки записи и воспроизведения

  - Настройки записи

  - Настройки воспроизведения

  - Архивирование

- Настройки тревоги

- Основные настройки

  - Общие

  - Сеть

  - Сетевые службы

  - Дисплей

  - Управление поворотными устройствами

  - Тур

  - Настройка цифровых каналов

- Управление

  - Управление жесткими дисками

  - Учетные записи

  - Калибровка

  - Автоматические функции

  - Настройки по-умолчанию

  - Обновление

  - Информация об устройстве

  - Импорт/Экспорт настроек

- Сведения

- Начало работы

1.1 Установка жесткого диска

Перед использованием видеорегистратора необходимо установить в него жесткий диск.

В зависимости от модели регистратора он может поддерживать 1 или 2 SATA HDD.

Замечание: Без жесткого диска будут доступны только функции просмотра видео, запись вестись не будет.

1.2 Включение

Подключите блок питания к регистратору и поставьте переключатель в положение “On”. При успешном включении на передней панели загорится световой индикатор. После загрузки вы услышите звуковой сигнал и на экране монитора появится видео с подключенных камер.

Замечание: после незапланированного отключения питания регистратор автоматически включится и восстановит настройки.

1.3 Выключение

Выключить регистратор можно 2 способами: программно и аппаратно. Чтобы выключить регистратор программно, вам нужно зайти в Главное меню- Выход- Стоп. Для аппаратного выключения переведите переключатель на задней панели в положение Off.

Замечание: Перед заменой батарейки, вы должны сохранить все настройки, в противном случае они будут утеряны.

1.4 Авторизация

Для авторизации используется логин по умолчанию: аdmin (без пароля). Пользователь аdmin обладает правами администратора.

Примечание: после 3-х кратного ввода неверного пароля, аккаунт будет заблокирован (через полчаса после перезагрузки системы произойдет автоматическая разблокировка).

После авторизации необходимо сменить пароль на новый для обеспечения большего уровня безопасности.

2. Настройки записи и воспроизведения

2.1 Настройка записи

По умолчанию настроена постоянная запись на 24 часа. Внести изменения в настройки записи можно

через Главное меню –> Запись –> Настройки записи

Канал: Выберите канал для настройки записи (либо все каналы).

Длина: Выберите продолжительность сохраняемого видеофайла.

Режим: Расписание , Вручную (постоянно), Остановка.

Постоянная: Запись ведется в установленный период времени.

Обнаружение: Запись начинает вестись при срабатывании тревоги по детектору движения, потери видео или закрытию камеры.

Тревога：Запись начинает вестись при срабатывании сигнала по тревожному входу.

Период: Промежуток времени записи.

2.2 Настройки воспроизведения

Для просмотра видеозаписи с жесткого диска необходимо перейти в    Главное меню -> Запись -> Воспроизведение.

Также возможен переход с помощью контекстного меню на рабочем столе.

Дата и время: Выбор времени и даты. (Дата в белой рамке - это системное время и дата, дата на белом фоне обозначает наличие записи в этот день).

Тип записи: Стандартный, по движению, по тревоге и др. (зеленый цвет – постоянная запись, желтый цвет – запись по движению, красный цвет – по тревоге).

Каналы: Выбор канала для воспроизведения.

Список файлов: Просмотр архивированных файлов.

Примечание: для сохранения копий видеофайлов к регистратору должен быть подключен USB-накопитель.

2.3 Архивирование

Поиск: Выполняет поиск подключенных USB-устройств.

Архивирование: Выполняет копирование видеозаписи.

Стирание: Выполняет удаление данных с USB-носителя.

Стоп: Остановка процесса копирования.

Точное воспроизведение: Введите время в поле и нажмите

воспроизведение.    Воспроизведение начнется в соответствии с указанным временем.

Увеличение части рисунка: Увеличение части изображения возможно при одноканальном просмотре, необходимо выделить область при помощи левой кнопки мыши и нажать на него указателем в виде увеличительного стекла. Для выхода из режима увеличения нажмите правую кнопку мыши.

Временная линия: Нажатием левой кнопки мыши открывается видеозапись за выбранное время.

3. Настройки обнаружения тревоги

Для выполнения настроек перейдите в Главное меню -> Тревога.

Здесь вы сможете осуществить настройку записи по детекции движения, закрытии видеокамеры, потере сигнала либо при срабатывании тревожного датчика. При помощи анализа картинки, при обнаружении движения происходит срабатывание тревоги. В меню настраивается различная чувствительность детектора движения.

Ниже будет рассмотрена настройка записи по детекции движения.

Настройка записи для остальных типов тревоги производится аналогично.

Разрешено: Для включения функции детектора движения и выполнения дальнейших настроек необходимо поставить галочку в данном пункте.

Канал: Выбор канала для выполнения настроек

Период: В установленный отрезок времени будет происходить срабатывание сигнала тревоги. Отрезки времени настраиваются понедельно либо ежедневно, в каждом дне можно настроить до 4-х отрезков времени.

Задержка: После завершения тревоги, запись остановится через установленный отрезок времени (от 5 до 300 сек.)

Интервал: Временной период между видеозаписями.

Канал записи: Выбор каналов, на которых будет вестись запись видео по тревоге.

Включение PTZ: Предоставляет возможность настроить алгоритм переключения между каналами при срабатывании тревоги. Настройка алгоритма осуществляется в Главное меню -> Настройка  -> Тур.

Показ сообщений: Настройка выдачи тревожных уведомлений.

Зуммер: Настройка звукового оповещения.

Отправка E-mail: Осуществляет отправку сообщений по электронной почте при возникновении тревожного события.

Загрузка по FTP: Осуществляет передачу сообщения на FTP-сервер.

4. Основные настройки

4.1 Общие

Для выполнения настроек перейдите Главное меню –> Настройка –> Общие.

Системное дата и время: Устанавливается время и дата, используемые на видеорегистраторе. Отображается в правом верхнем углу экрана.

Формат даты и времени: Возможность выбрать вид отображаемого времени (12-часовой и 24-часовой) и  текущего числа.

Язык: По-умолчанию Русский.

HDD заполнен: Выбор действия по окончании свободного места на жестком диске. Либо перезапись старых файлов, либо остановка записи.

Видеостандарт: PAL или NTSC.

Автовыход: Настройка выхода пользователя через определенное время.

Имя устройства: Можете изменить имя на ваше усмотрение.

4.2 Сеть

Для выполнения сетевых настроек перейдите Главное меню –> Настройка –> Сеть.

Сетевая карта: Выбор проводного или беспроводного соединения.

Вкл. DHCP: Автоматическое получение IP-адреса.

IP адрес: Настройка IP адреса.

Маска подсети: Установите код маски подсети.

Шлюз: Установите шлюз по умолчанию.

Настройка DNS Система доменных имен переводит доменные имена в IP адреса. IP адрес определяется провайдером сети, как другие сетевые устройства в локальной сети.

Порт HTTP: Порт по умолчанию 80.

Порт TCP: Порт по умолчанию 34567.

Политика передачи: Определяет приоритет на качество либо на скорость при передаче данных по сети.

4.3 Сетевые службы

Для выполнения настроек перейдите Главное меню –> Настройка –> Сетевые службы.

PPoE: Возможность осуществлять настройку подключения к сети Интернет по данному протоколу, если видеорегистратор подключен напрямую к сети. Требуется ввести имя пользователя и пароль, выданные провайдером.

NTP: Возможность настройки сетевого сервера синхронизации времени.

IP-фильтр: Возможность создания «черных» и «белых» списков IP-адресов.

FTP: Настройка FTP-сервера для отправки «тревожных» сообщений.

Мобильный порт: Указывается порт для подключения к видеорегистратор с портативных устройств.

й

4.3.2 Настройка E-MAIL

Данная опция позволяет осуществлять отправку видеорегистратором писем на электронную почту пользователя.

Включить: Необходимо поставить галочку для включения функции.

Сервер SMTP: Указывается сервер электронной почты, с которой будет происходить отправка сообщений

Порт: Указывается порт электронной почты. Если сервер использует SSL-шифрование данных, необходимо установить соответствующую галочку.

Пользователь: Указывается имя пользователя исходящей электронной почты.

Пароль: Указывается пароль от исходящей электронной почты.

Отправитель: Указывается имя отправителя.

Получатель:  Указывается адрес получателя электронной почты.

Название: Указывается тема письма.

4.3.3 Настройка DDNS

Включить: Поставьте галочку для активации функции.

Тип DDNS: Выбор одного из поставщика услуг DDNS.

Имя домена: Введите зарегистрированное DDNS имя.

После успешного подключения к DDNS, для удаленной работы с регистратором через IE достаточно ввести адрес DDNS.

Пользователь: Введите зарегистрированную DDNS учетную запись.

Пароль: Укажите пароль от вашей учетной записи.

4.3.4 Беспроводное соединение (3G)

Возможно осуществлять подключение видеорегистратора к сети Интернет с помощью 3G модема.

Включить: Установите галочку для активации функции.

Тип: Выберите в зависимости от вашего 3G – модема. Как правило используется WCDMA или AUTO.

Точка доступа: Введите адрес точки доступа, полученной от вашего оператора сотовой связи.

Номер набора: Введите *99#

Пользователь: Ведите имя пользователя, полученное от оператора сотовой связи.

Пароль: Введите соответствующий пароль для вашего пользователя.

4.3.5 Настройка WI-FI

С помощью данной опции производится подключение видеорегистратора к роутеру или другому устройству с помощью Wi-Fi модуля.

Примечание: К использованию допускается только Wi-Fi модуль приобретенный вместе с видеорегистратором.

Включить:  Установите галочку для активации функции.

Вкл. DHCP: Автоматической получение IP-адреса.

Поиск: Данная кнопка позволяет производить поиск доступных сетей.

Выбор необходимой сети производится двойным нажатием. После этого необходимо ввести пароль от данной сети.

4.4 Настройки дисплея

Для перехода к данным настройкам зайдите в Главное меню –> Настройка –> Дисплей.

Показ времени: Настройка отображения на экране текущего времени и даты.

Статус записи: Настройка отображения значка записи для каждого канала.

Имя канала: Настройка отображения наименования каждого канала.

Статус сигнала: Включение или отключение предупреждающей надписи об отсутствии сигнала на конкретном канале.

Прозрачность: Параметр прозрачности окна меню.

Разрешение: Настройка разрешения экрана. Зависит от разрешающей способности монитора. Варьируется от 1024*768 до 1920*1080.

4.5 Настройка поворотных устройств

Протокол: Выберите производителя вашего PTZ-устройства.

Адрес: Введите наименование устройства.

Бод: Задается скорость поворотного устройства.

4.6 Тур

Вы можете самостоятельно задать порядок переключения изображения по каждому каналу на главном мониторе, проследовав Главное меню –> Настройка –> Тур.

4.7 Настройка цифровых каналов

Канал: Выберите необходимый канал для выполнения настроек.

Включить: Установите галочку для применения настроек.

Информация: Краткая справка о марке, модели и производителе IP-видеокамеры.

Системное время: Текущее время и дата, установленные на камере. Существует возможность синхронизации времени с сетевым сервером времени.

Перезагрузка: Возможность выполнить перезагрузку камеры.

Восстановление стандартных настроек: Возможность сбросить все настройки IP-видеокамеры на заводские.

Кодирование видео: Настройка разрешения, скорости записи, битрейта и других настроек, влияющих на качество передаваемого изображения.

Для добавления видеокамеры воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

ФОТО ДОБАВИТЬ IP-КАМЕРУ

Далее, нажатием кнопки «Поиск» вы сможете выполнить поиск доступных камер. Видеорегистратор автоматически обнаружит все видеокамеры, подключенные к локальной сети. После того, как камеры будут обнаружены,  добавьте необходимую камеру двойным нажатием и нажатием кнопки «ОК». Здесь же можете корректировать некоторые настройки IP-камер.

Такие, как:

Имя: Введите наименование для видеокамеры.

Поток: Позволяет выбрать основной и дополнительный поток данных.

Адрес устройства: Вы можете редактировать IP-адрес вашей видеокамеры.

Порт: Введите порт IP-видеокамеры.

Имя пользователя: Введите имя пользователя для вашей IP-видеокамеры.

Пароль: Введите пароль для конкретного имени пользователя.

В  меню «Состояние канала» вы можете ознакомиться с информацией о задействованных каналах и разрешением, в котором они вещают.

В разделе «Режим канала»  Главное меню – Настройки – Цифровой – Режим канала вы можете выбирать количество каналов и соответствующее разрешение для них.

5. Управление

5.1 Управление HDD

Перейти в данный раздел возможно через Главное меню –> Управление –> Управление HDD. Здесь вы видите список подключенных жестких дисков, с которыми можете выполнить следующие действия.

Чтение/Запись: Применение к жесткому диску данного режима дает возможность производить запись а также просмотр с него уже существующих видеозаписей.

Только чтение: В данном режиме запись на данный жесткий диск невозможна. Возможен только просмотр.

Резервный: В данном режиме жесткий диск будет работать как резервный.

Форматировать: Возможность отформатировать выбранный жесткий диск. Процесс форматирования уничтожит все сохраненные данные.

Восстановить: Возможность восстановления жесткого диска.

Раздел: Создание разделов для жесткого диска.

5.2 Учетные записи

Чтобы попасть в этот раздел перейдите Главное меню –> Управление –> Уч. Записи. Здесь вы можете группы и учетные записи пользователей.

Изменить Пользователя: Редактирование имени пользователя и набора привилегий для него.

Изменить Группу: Редактирование наименования группы и набора привилегий для нее.

Изменить пароль: Редактирование пароля для конкретной учетной записи.

Добавить пользователя: Создание нового пользователя.

Добавить группу: Создание новой группы пользователей.

Удалить пользователя: Удаление пользователя.

Удалить группу: Удаление группы пользователей.

Существует возможность принудительного отключения пользователей, подключенных к видеорегистратору удаленно с помощью Главное меню –> Управление –> Пользователи.

5.3 Калибровка

Главное меню –> Управление –> Калибровка.

С помощью данной настройки вы можете изменить отступ от края экрана сверху, снизу, справа и слева. Значения изменяются в миллиметрах.

5.4 Автоматические функции

Главное меню –> Управление –> Автоматические функции.

Существует возможность настройки автоматической перезагрузки системы. Для этого необходимо выбрать день недели и время.

Также можете включить удаление старых файлов через определенное количество дней.

5.5 Настройки по-умолчанию

Главное меню –> Управление –> По умолчанию.

Вы можете сбросить настройки видеорегистратора на заводские. Выберите галочками необходимые разделы настроек, которые желаете восстановить. Если хотите сбросить все, то установите галочку «Выбрать все».

5.6 Обновление

Главное меню –>Управление -> Обновление.

Для выполнения обновления выберите файл с прошивкой с USB-накопителя и нажмите «Обновить». После выполнения процесса обновления видеорегистратор перезагрузится автоматически.

5.7 Информация об устройстве

Главное меню –> Управление –> Device Info.

В данной разделе вы можете ознакомиться с информацией о видеорегистраторе а также изменить стиль оформления.

5.8 Импорт/Экспорт настроек

Главное меню –> Управление –> Импорт/Экспорт.

Данная функция позволяет сохранять настройки видеорегистратора и экспортировать их в другой видеорегистратор такой же модели.

Также возможно сохранить журнал событий видеорегистратора с помощью кнопки «Экспорт».

Для импорта настроек выберите заранее сохраненный файл настроек с USB-накопителя и нажмите кнопку «Экспортировать».

6. Сведения

В данном разделе возможно ознакомиться с информацией о видеорегистраторе, просмотреть системный журнал и др.

Сведения о HDD: Содержит информацию об объеме свободного места на жестких дисках.

Бод: Информация о текущем битрейте для каждого канала соответственно

Журнал: Здесь вы можете просматривать происходящие события. А также существует возможность разделять события по типам.

Версия: Содержит информацию о системе.